# APUNTS XARXES

## Configuració de switch:

Crea les VLAN 10 ventes i 20 contabilitat i assignales als ports fa0/1 i fa0/2:

Switch0> enable

Switch0# configure terminal

Switch0(config)# vlan 10

Switch0(config-vlan)# name ventes

Switch0(config-vlan)# exit

Switch0(config)# vlan 20

Switch0(config-vlan)# name contabilitat

Switch0(config-vlan)# exit

! Assigna els ports a les VLANs corresponents

Switch0(config)# interface FastEthernet0/1

Switch0(config-if)# switchport mode access

Switch0(config-if)# switchport access vlan 10

Switch0(config-if)# exit

Switch0(config)# interface fa0/2

Switch0(config-if)# switchport mode access

Switch0(config-if)# switchport access vlan 20

Switch0(config-if)# exit

! Guarda la configuració

Switch0(config)# end

Switch0# write memory

Configura el port Gib0/1 com a trunk i autoritza el pas de les dues vlan que has creat:

Switch0> enable

Switch0# configure terminal

! Accedeix al mode de configuració de l'interfície GigabitEthernet0/1

Switch0(config)# interface GigabitEthernet0/1

! Configura el port com a trunk

Switch0(config-if)# switchport mode trunk

! Habilita el pas de totes les VLANs a través del trunk

Switch0(config-if)# switchport trunk allowed vlan all

! Finalitza la configuració de l'interfície

Switch0(config-if)# end

! Guarda la configuració

Switch0# write memory

## COM CANVIAR EL NOM DE HOST DE QUALSEVOL DISPOSITIU

Comandes:

- enable

- configure terminal

- hostname “el que vulguis posar”

Exemple:

## COM POSAR CONTRASENYA(cisco) PER PROTEGIR EL TEU DISPOSITIU LINIA CONSOLA

Comandes:

- enable

- configure terminal

- line console 0

- password “contrasenya”

- login

Exemple:

# missatge

enable

configure terminal

banner motd “paraula”

ex

## Contrasenya ENABLE(class)

Comandes:

- enable

- configure terminal

- enable secret “el que vulguis posar

- exit

Exemple:

## Configuració de Routers

Config General

Comandes:

- Interface X                                          ºz

- encapsulation dot1q X

- ip address X1 X2

4.1 Configura les IP de les diferents subinterficies de l'enrutador.

Router0(config)# interface GigabitEthernet0/0/0.1

Router0(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router0(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router0(config)# no shutdown

Router0(config-subif)# interface GigabitEthernet0/0/0.2

Router0(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

Router0(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router0(config)# no shutdown

Router0(config-subif)# interface GigabitEthernet0/0/0

Router0(config-if)# no shutdown

4.2 Configura les IP de les diferents interficies de l'enrutador.

Router0(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

Router0(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.252

router0(confi-if) no shutdown

Router0(config)# interface Serial0/1/0

Router0(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

Router0(config)# no shutdown

RIP

Comandes:

- router rip

- version 2

- network X

Exemple:

4.3 Realitza l'enrutament dinamic amb RIP V2, publicant totes les xarxes.

Router1(config)# router rip

Router1(config-router)# version 2

Router1(config-router)# network 192.168.100.0

Router1(config-router)# network 192.168.200.0

Router1(config-router)# exit

exemple: Estableix el missatge d'entrada al connectar: "Soc el Router0" :

Router0> enable

Router0# configure terminal

Router0(config)# banner motd #

Enter el vostre missatge aqui. Utilitzeu els caràcters '#' per finalitzar.

Soc el Router0

#

Router0(config)# end

Router0# write memory

Exemple: Activa el passsword d'acces per consola "cisco"

Router0> enable

Router0# configure terminal

Router0(config)# line console 0

Router0(config-line)# password cisco

Router0(config-line)# login

Router0(config-line)# exit

Router0(config)# end

Router0# write memory

# Ip route

se hace en cada router con todos los pc menos el pc que este conectado al router o al switch i luego al router

ip de red es la ip de los pcs con un .0 al final :ej 192.178.64.0, mas la ip de la mask ej:255.255.0.0

ip route: en el router

# Com fer l’enrutament estatic

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Router(config)#end

Router#copy running-config startup-config

Enrutament Estatic